# Сравнительный анализ технических характеристик контроллеров           СКПВ220В

|  | СКПВ220В-стандарт | СКПВ220В-мини | СКПВ220В-DIN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие характеристики: |  |  |
|  | - звуковая(зуммер) и световая (красный светодиод) сигнализация в момент аварии - управление запорными устройствами через встроенное выходное реле - контроль за датчиками протечки - напряжение питания 220В - потребляемая мощность 0,5 Вт |  |  |
| 2. | Способ установки: |  |  |
|  | в стену | в стену | В силовой шкаф |
|  | Удобен для: |  |  |
|  | установки в жилых помещениях | установки в жилых помещениях | Установки в силовой шкаф |
|  | Используется: |  |  |
|  | для построения как локальных (квартира, коттедж), так и расширенных систем, а также систем мониторинга. | Только для локальных систем | для построения как локальных (квартира, коттедж), так и расширенных систем, а также систем мониторинга. |
| 3. | Выходное реле: |  |  |
|  | Перекидное (нормально-разомкнутое, нормально замкнутое) 8 А | Нормально-разомкнутое1А | Перекидное (нормально-разомкнутое, нормально замкнутое) 8 А |
|  | Можно управлять: |  |  |
|  | Шаровыми кранами, (клапанами), насосом и проч., например, краны включить, а насос выключить одновременно. Общая мощность не должна превышать 1,6 Квт | Только включением устройств, мощностью не более 220Вт | Кранами, (клапанами), насосом и проч., например, краны включить, а насос выключить одновременно. Общая мощность не превышает 1,6 Квт |
|  | Кол-во подключаемых кранов серии НС (потр. мощность 12 В): |  |  |
|  | Расчетное кол-во=1,6 : 0,12= 133 (шт.) | Расчетное кол-во = 220:12= 18 (шт.) | Расчетное кол-во=1,6 : 0,12= 133 (шт.) |
| 5. | Дополнительное слаботочное реле РЭС-49: |  |  |
|  | есть | нет | есть |
|  | - возможность интеграции в любую систему безопасности, диспетчеризации - подключение устройства оповещения, GSM-модуля, - построение системы мониторинга |  | - возможность интеграции в любую систему безопасности, - подключение устройства оповещения, GSM-модуля, - построение системы мониторинга |
| 6. | Подключение датчиков |  |  |
|  | 2 физических входа | 1 физический вход | 3 физических входа |
|  | Максимальное кол-во подключаемых датчиков- 10 шт. | Максимальное кол-во подключаемых датчиков- 5 шт. | Максимальное кол-во подключаемых датчиков- 10 шт. |

# Сравнительный анализ технических характеристик датчиков протечки воды серии SW

|  | SW-003 | SW-003 (без платы) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие характеристики: |  |
|  | Внешний вид Габаритные размеры: Высота – 11мм Диаметр 44 мм Масса (с кабелем)не более 150 г |  |
| 2. | Напряжение питания: |  |
|  | 12В | от 4В до 12 В |
| 2. | Используется в системе: |  |
|  | Нептун | AQUAControl, другие системы |
| 3. | Вид сигнала: |  |
|  | Открытый коллектор | Сухой контакт |
| 4. | Способ установки: |  |
|  | -контактными пластинами вверх (врезается в пол) - контактными пластинами вниз (на пол) | -контактными пластинами вверх (врезается в пол) - контактными пластинами вниз (на пол) |
| 5. | Максимальная удаленность от блока управления: |  |
|  | 100 м | 100 м |
| 6. | Максимальное кол-во датчиков на один модуль управления: |  |
|  | 8 шт. | Не ограничено |

# Сравнительный анализ технических характеристик модулей управления Нептун-ХР-5 и Нептун-ХР-10

|  | Нептун-ХР-5 | Нептун-ХР-10 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие характеристики: |  |
|  | Внешний вид Частота радиообмена 433,92 Мгц Напряжение питания 12 В Время срабатывания до 10 сек. Максимальный ток нагрузки 900 мА Потребляемая мощность: в режиме ожидания – 0,5 Вт в режиме работы – 1,2 Вт Перикидное реле 5 А Степень защиты - IP 65 Габаритные размеры: 100 х 70 х 40 мм Кол-во подключаемых кранов – 2 шт. Кол-во подключаемых реле - 1 шт. |  |
| 2. | Максимальное кол-во подключаемых датчиков |  |
|  | От 1 до 5 шт. | От1 до 10 шт. |
|  | Открытый коллектор | Сухой контакт |
| 4. | Способ установки: |  |
|  | -контактными пластинами вверх (врезается в пол) - контактными пластинами вниз (на пол) | -контактными пластинами вверх (врезается в пол) - контактными пластинами вниз (на пол) |